| ICS | 67.200.10 |
| --- | --- |
| CCS | X14 |

团体标准

T/CNFIA XXXX—XXXX

核桃油

Walnut oil

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国食品工业协会  发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由喀什光华现代农业有限公司提出。

本文件由中国食品工业协会归口。

本标准参与起草单位：喀什光华现代农业有限公司、新疆农业大学、中国农业大学、国家粮食和物资储备局科学研究院粮油加工研究所、中共喀什地区叶城县委员会、四川成都中农大现代农业产业研究院、新疆维吾尔自治区核桃精深加工工程研究中心、新疆核桃精深加工工程技术研究中心、国家果蔬加工工程技术研究中心核桃分中心、喀什大学、新疆农业科学院、华南理工大学、河南牧业经济学院、日照职业技术学院、昌吉回族自治州检验检测中心、喀什地区叶城县农业农村局。

本标准主要起草人：张磊、张强、李聪方、王起才、倪元颖、臧佳辰、李景明、阿卜杜拉·玉苏普、吴少堂、任娇艳、邱继尧、孙俪娜、侯银臣、党航、李鹏举、李威、熊波、马丽艳、马克喜、温馨、李沫、彭郁、王志敏、段章群、刘晶、刘江海、马珊、木巴热克·木胡达尔、王志敏、范卓妍、雷文平、高文涛、孙怡宁、程一绅。

核桃油

范围

本文件界定了核桃油的术语和定义，规定了核桃油的技术要求、检验方法、检验规则、包装、运输及贮存等要求，描述了相应的检验方法。

本文件适用于核桃油的生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191    包装储运图示标志

GB 2761     食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762     食品安全国家标准 食品中污染物限量（含第1号修改单）

GB 2763     食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.236  食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定

GB/T 5525    植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB 7718     食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881    食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15688  动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

GB 19641     食品安全国家标准 食用植物油料

GB/T 25223  动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法

GB/T 26635  动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法

GB 28050    食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070   定量包装商品净含量计量检验规则（含第1号修改单）

定量包装商品计量监督管理办法(国家市场监督管理总局〔2023〕第70号令)

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1 核桃油 walnut oil

以核桃或核桃仁为原料，不使用其他辅料，经冷榨工艺（低于65℃）制成的可食用成品油脂。

- 4  基本要求

4.1 原料要求

  - 4.1.1核桃

应符合GB19641的规定。

应采用形态饱满、无霉变的核桃进行加工生产。

- 4.2产品要求

- 4.2.1 基本组成和主要物理参数

核桃油的基本组成和主要物理参数见表1。这些组成和参数表示了核桃油的基本特性,当被用于真实性判定时,仅作参考使用。

表 1	基本组成和主要物理参数

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对密度（d20 20） |  |  | 0.914˜0.917 |
| 脂肪酸段组成/% | 豆蔻酸（C14：0） | ≤ | 0.1 |
|  | 棕榈酸（C16:0) |  | 6.11~8.0 |
|  | 棕榈油酸 | ≤ | 0.07 |
|  | 十七碳酸 | ≤ | 0.1 |
|  | 十七烯酸 | ≤ | 0.1 |
|  | 硬脂酸 |  | 2.3 |
|  | 油酸 |  | 14.3~18 |
|  | 亚油酸 |  | 60~68 |
|  | 花生酸 |  | 0.03 |
|  | γ-亚麻酸 |  | 12~14 |
|  | 花生油酸 |  | 0.12 |
|  | 二十一碳酸 | ≤ | 0.3 |
|  | 二十碳二烯酸 | ≤ | 0.3 |

- 4.2.2 感官要求

应符合表2的感官要求。

表 2	核桃油感官要求

| 项目 | 要求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |  |
| 色泽 | 淡黄色 | 浅黄色至黄色 | 黄色至棕黄色 | GB/T 5009.37 |
| 滋味、气味 | 具有本品特有的气味和滋味，无异味 |  |  | GB/T 5525 |
| 组织形态 | 具有产品应有状态，无正常视力可见的外来异物 |  |  | 取适量试样置于50mL烧杯，在自然光下观察 |
| 杂质 | 无肉眼可见的外来杂质 |  |  | GB/T 5525 |

- 4.2.3理化指标

应符合表3的要求。

表 3	理化指标

| 项目 |  | 要求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 |  |
| 水分及挥发物/(%) | ≤ | 0.08 | 0.10 |  | GB 5009.236 |
| 酸价(KOH)/(mg/g) | ≤ | 0.8 | 1.0 | 2.9 | GB 5009.229 |
| 过氧化值/(g/100g) | ≤ | 0.25 |  |  | GB 5009.227 |
| 不溶性杂质/(%) | ≤ | 0.04 | 0.05 |  | GB/T 15688 |

- 4.2.4营养成分指标

应符合表4的要求。

表4	营养成分指标

| 项目 |  | 要求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 |  |
| 维生素E总量(mg/100g) | ≥ | 25 | 20 | 18 | GB/T 26635 |
| 甾醇(mg/100g) | ≥ | 200 | 150 | 100 | GB/T 25223 |
| 注:本表检测项目为非必要检测，有需求时检测。 |  |  |  |  |  |

- 4.2.5 污染物和真菌毒素限量

污染物限量应符合 GB 2762的规定。

真菌毒素限量应符合GB 2761的规定。

- 4.2.6 农药残留限量

农药残留限量应符合GB 2763的规定。

- 4.3 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》规定，检验按照JJF 1070规定的方法测定。

4.4 生产加工过程要求

应符合GB 14881的规定。

- 5 检验规则

- 5.1 组批

以同一批原料，同一生产班次，同一包装规格完好的产品为一批。

- 5.2 抽样

在每批产品中，按3%随机抽取箱数样本，再从每箱中抽取2个最小包装，样品数不可少于18袋（瓶）。样品分成2份，1份检验，1份备查。样品分成2份送检验结构，分别用于检验和复查，样品应注明产品名称、批号及取样日期、取样人、检验人。

- 5.3 出厂检验

出厂检验项目包括色泽、气味滋味、组织形态、杂质、水分及挥发物、酸价、过氧化值、不溶性杂质等。

每批产品应经生产厂检验部门按照本标准规定的方法检验，并出具检验报告。检验合格，方可出厂。

- 5.4 型式检验

型式检验项目包括本标准中规定的全部项目，每6个月需对产品进行一次型式检验，发生下列情况之一时亦应进行型式检验。

—新产品投产时；

—连续生产的每半年至少进行一次；

—更改主要原料或更改关键工艺时；

—出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

—国家食品安全监管部门提出要求时。

5.5 判定规则

检验结果全部项目符合本标准规定时，判该批产品为合格品。

检验结果中如微生物指标中有一项检验结果不符合本标准要求时，判该产品为不合格品，微生物指标不得复检。

检验结果中除微生物指标外如有不符合本标准要求时，可从该批产品中加倍抽样对不合格项目进行复检，复检结果全部符合本标准规定时，判定该批产品为合格品；复检结果如仍有指标不符合本标准规定，判该批产品为不合格品。

- 6 标志、包装、贮存与运输

- 6.1标志

预包装产品的标签应符合GB 7718的规定。

预包装产品的营养标签应符合GB 28050的规定。

包装储运标识应符合GB/T 191的规定。

- 6.2 包装

包装材料应符合相关食品安全国家标准的要求。内包装应封口严密，防止受潮。外包装宜采用双瓦楞纸箱，黏胶或胶带封箱。

- 6.3 运输

运输工具、车辆应清洁、卫生、防雨、无污染物。运输产品过程中，应防止受潮、日晒、虫害、有害物质的污染及其他损害，装卸时应避免机械损伤。

- 6.4 贮存

应在阴凉、干燥、通风、无鼠虫害的室内存放，不应露天堆放。产品堆放应有垫板，离地10 cm以上，离墙20 cm以上。且产品不应与有毒、有害、有异味、易腐败变质或潮湿的物品混放。

符合本标准规定的贮存运输条件下，核桃油保质期不超过18个月。